# LABORATORIJSKA VJEŽBA – Strujni krugovi (PhET) - B

- u web pregledniku pronađi PhET simulations / Physics / Electricity, Magnets and Circuits / Circuit Construction Kit (DC Only) Virtual Lab

- prije pokretanja simulacije u Translations odaberi – Croatian

- Spoji jednostavni strujni krug: (izvor, žaruljica, vodiči, sklopka).

- Izmjeri i zabilježi: struju u strujnom krugu

napon  izvora i napon na trošilu

- Nacrtaj shemu ovog strujnog kruga.

- Izračunaj snagu koju razvije žarulja u strujnom krugu.

- Odredi koliko se energije pretvara u žarulji u druge oblike ako ona svijetli pet minuta.

- Spoji u strujni krug tri trošila paralelno.

- Izmjeri i zabilježi: struju u strujnom krugu (sve vrijednosti)

napon  izvora i napon na trošilima

b)  Nacrtaj shemu ovog strujnog kruga.

c)  Izračunaj snagu koju razvije svaka žarulja u strujnom krugu.

d)  Odredi koliko se energije pretvori u svakoj žarulji u druge oblike ako one svijetle

pet minuta.

- Usporedi ukupnu pretvorenu energiju u drugom strujnom krugu s energijom pretvorenom u prvom strujnom krugu.

- Izračunaj koliko će se trebati platiti za pretvorenu energiju, ako žaruljice svijetle dva dana, a cijena jednog kWh električne energije iznosi 60 lipa.

- Spoji u strujni krug direktno s izvorom – novčić (bez žaruljice).

Izmjeri struju u takvom strujnog kruga. Opiši što se događa, objasni.

Nacrtaj shemu tog strujnog kruga.