OPASNOSTI OD ELEKTRIČNOG UDARA

ŠIROKA PRIMJENA  električne energije:

Lako prenošenje od izvora do potrošača,

Jednostavno pretvaranje u druge oblike (toplinsku, svjetlosnu, mehaničku..)

Jednostavno rukovanje električnim strojevima i aparatima,

Osigurava dobre higijenske uvjete rada,

Velika ekonomičnost.

DJELOVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA ČOVJEKA: -samo ako se čovjek nađe u ZATVORENOM strujnom krugu (izvor, vod, trošilo).

←Zatvoreni  i otvoreni →

strujni krug

DJELOVANJE ELEKTRIČNE STRUJE NA ČOVJEKA – 4 osnovna djelovanja:

TOPLINSKI - pri čemu se tijelo zagrijava, naročito na mjestu ulaza i izlaza struje iz tijela, do te mjere da nastaju teške vanjske i unutrašnje opekline.

MEHANIČKI - jer za vrijeme prolaza struje kroz tijelo dolazi do grčenja mišića, što može izazvati kidanje krvnih žila, živaca, pa čak i lomove kostiju.

KEMIJSKI - jer električna struja, prolazeći kroz krv, elektrolitički rastvara krvnu

plazmu.

BIOLOŠKI - što se očituje grčenjem mišićnog tkiva, paralizom disanja, grčevima

krvotoka, treptanjem srčanih klijetki.

| OZNAKE VODIČA: | NAZIV VODIČA: |
| --- | --- |
| L1 - L2 - L3 - L4 – L5 | -FAZNI VODIČ ZA IZMJENIČNU STRUJU |
| ## L+ | -POZITIVNI VODIČ ZA ISTOSMJERNU STRUJU |
| ## L- | ## -NEGATIVNI VODIČ ZA ISTOSMJERNU STRUJU |
| ## N - | -NEUTRALNI VODIČ ZA IZMJENIČNU STRUJU |
| ## M - | -SREDNJI VODIČ ZA ISTOSMJERNU STRUJU |
| ## PE - PU - PEN | ## - ZAŠTITNI VODIČ |
| ## UZL | –UZEMLJENJE |

OPASNO DJELOVANJE STRUJE NA ČOVJEKA  NASTAJE KAD JE ON U IZRAVNOM DODIRU S DVJEMA TOČKAMA MEĐU KOJIMA JE ELEKTRIČNI NAPON

Posljedice djelovanja električne struje na čovjekovo tijelo:  - lakše ili teže povrede te -smrt

Električne opekotine– rezultat toplinskog djelovanja električne struje i djelovanja električnog luka - posljedice su trajne, a kod zahvaćanja većeg dijela kože ili unutarnjih organa često nastupa i smrt (nerijetko  i naknadno).

Mehaničko djelovanje električne struje na čovjeka

PORTAL ZA ŠKOLE -FIZIKA

https://www.youtube.com/watch?v=N0FHUqefLlw- film eduvizije

https://www.youtube.com/watch?v=0uc1drmSFzk - Strujni udar –prelazak preko ograde zaštićene strujom

https://www.youtube.com/watch?v=Wuf_nEdFjLQ – prva pomoć

https://www.youtube.com/watch?v=cfdwbXi92_Y –strujni udar

https://www.youtube.com/watch?v=xZsYBvAozng- užasne SMRTI od STRUJNOG udara!!!

https://www.napofilm.net/hr/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations  -rizične situacije

TEŽINA OZLJEDE

- Ovisi o:

- Jakosti struje

- Trajanju toka struje kroz tijelo

- Putu prolaska struje kroz tijelo

- Vrsti struje i frekvenciji struje

- individualne osobine čovjeka.

Izolacijska zaštitna sredstva

- - izolacijske zaštitne rukavice

- - izolacijska zaštitna kaciga

- - izolacijski ili izolirani električarski alat

- - izolacijske navlake i prevlake

Tehničke karakteristike izolacijskih zaštitnih sredstava

- Izolacijski otpor RI (Ω)

alkohola – faktori su individualnosti.