IZRADA TISKANIH PLČICA-FOTO POSTUPAK

PRIPREMA PLOČICE

Priprema pločice obuhvaća:

- Rezanje pločice na dimenzije

- Čišćenje pločice

- Lakiranje pločice

- Sušenje pločice

REZANJE PLOČICE

Pločicu možemo na dimenzije izrezati na više načina i to:

- Strojnim škarama

- Pilom za željezo

- Ručnim škarama za lim

Važno:

Pločicu izrezati veću od zadane dimenzije

ČIŠČENJE PLOČICE

Pločicu sa strane bakrene folije moramo očistiti od oksida i nečistoća a to je najbolje

- Čeličnom vatom

- Finim brusnim papirom (400-600)

- Oprati vimom i osušiti

VAŽNO:

Nakon čišćenja očišćenu pvršinu ne dirati rukama

VRSTE  FOTO LAKOVA

Pozitiv

Najčešće se koristi za izradu tiskanih pločica jer je jednostavnija izrada predloška

Negativ

Koristi se samo u specijalnim postupcima

LAKIRANJE PLOČICE

Lakiranje pločice vrši se foto lakom POSITIV 20 u spreju.

Lakiranje treba izvesti pri prigušenom svjetlu

Udaljenost pločice treba biti oko 20 cm

VAŽNO:

Sloj laka treba biti ravnomjerno nanesen!

SUŠENJE PLOČICE

Pločica se može sušiti u dva režima i to:

Na tamnom mjestu i povišenoj temperaturi od 70 stupnjeva C 30 minuta

Na sobnoj temperaturi 24 sata tkođer na tamnom mjestu

VAŽNO:

Svježe lakiranu pločicu ostaviti na hladnom mjestu u vodoravnom položaju da se lak ravnomjerno rasporedi po pločici a nakon toga  pločicu staviti na pvišenu temperaturu ili sobnu na tamno mjesto.

PRIPREMA PLOČICE ZA OSVJETLJAVANJE

Pločicu treba postaviti u držač da prilikom osvjetljavanja nebi došlo do pomaka

Stavljanje pločice napraviti pri prigušenom svjetlu

VAŽNO!

Pločicu stavljati na osvjetljavanje tek kada lampa za osvjetljavanje postgne puni intenzitet.

OSVJETLJAVANJE PLOČICA

Pločicu osvjetljavamo spektrom UV zraka  koje dobivamo iz:

Posebnih izvora kao što su kvarcna ili živina žarulja vrijeme osvjetljavanja do 4 minute zavisno od jačine izvora

Sunčeve svjetlosti vrijeme osvjetljavanja oko 5 minuta

VAŽNO:

Prilikom osvjetljavanja strogo paziti da nemamo dodatnog osvjetljavanja na pločicu!

PRIPREMA OTPINE ZA RAZVIJAJNJE

Otopina za razvijajnje prprema se na način da se na ½ l vode stavi 7g natrijeve lužine u granulatu te se razmuti,nakon što se granulat istopio dopunimo još ½ l vode tava otopina je spremna za razvijajnje.

VAŽNO:

Natrijeva lužina u granulatu je otrovna i agresivna te se  je potrebno pridržavati mjera zaštite pri radu

RAZVIJAJNJE  PLOČICE

Pločica se razvija  u otopini natrijeve lužine  prigušenoj svjetlosti

Vrijeme razvijajnja traje dok sa pločice ne nestanu osvjetljeni djelovi (nekoliko minuta

VAŽNO:

Natrijeva lužina je otrovna i nagrizajuča tvar pa se treba pridržavati mjera sigurnosti na radu!

ISPIRANJE PLOČICE

Pločica se ispire u običnoj vodi .

VAŽNO!

Da nebi došlo do zasićenja  i neutralizacije otopine za jedkanje pločicu treba dobro isprati

PRIPREMA TEKUČINE ZA JEDKANJE

Omjer otopina je  omjera :

0,3 dcl vodikovog superoksida  (30 %)

2 dcl solne kiseline

(35 %)

7,7 dcl vode

VAŽNO:

Obavezno se pridržavati mjera zaštite pri radu!

JEDKANJE PLOČICE

Pločica se jedka u mješavini vode vodikovog superoksida i solne kiseline u omjeru koji ovisi o koncentraciji

Jedkanje pospješuje gibanje tekučine iznad pločice.

VAŽNO!

Paziti na omjer otopina jer kod nepravilnog omjera dolazi do jake reakcije isparavanja i zagrijavanja tekučine za jedkanje.Obavezno se pridržavati mjera zaštite pri radu

ISPIRANJE PLOČICE

Pločica se ispire u običnoj vodi .

VAŽNO!

Pločicu dobro oprati  da se isperu ostaci kemikalija!

SKIDANJE FOTO LAKA SA VODOVA

Sa vodova koji su bili zaštićeni foto lakom potrebno je skinuti isti.

Skidanje je najjednostavnije nitro razrijeđivačem ili ponovnim osvjetljavanjem te razvijnjem u lužini

VAŽNO:

Nitro razrijeđivač je zapaljiv!

ZAVRŠNA  OBRADA PLOČICE

Višak pločice  odrezati.

Pločicu na točne dimenzije obraditi grubim brusnim papirom

ZAŠTITA PLOČICE

Pločicu zaštititi da nebi  došlo do oksidacije lakom preko kojeg je moguče lemiti. Najpogodnije je koristiti “Lotlack”

Za završnu zaštitu koristiti lakove preko kojih se neda lemiti a štite pločicu od vlage.

Valentina Dijačić, univ.spec.oecoing.